MANUAL DE UTILIZARE

Telemetru cu laser

Multumim pentru achizitionarea Telemetrului cu laser Nikon Forestry 550.

Telemetrul cu laser, cu spectru larg, are ca si trasatura o functie noua de masurat unghiurile, aditionala celei deja existente, de masurare liniara a distantelor, pentru imbunatatirea aplicatiilor exterioare si a sportului. (Telemetrul cu laser Nikon Forestry 550 poate sa masoare distanta orizontala pana la o tinta, precum si inaltimea acesteia.)

Va rog sa observati urmatoarele instructiuni, astfel incat sa puteti utiliza echipamentul intr-un mod corect si sa evitati problemele. Inainte de a folosi produsul, cititi Instructiunile de siguranta si ghidul de utilizare care insotesc produsul.

Folosirea altor proceduri de verificare, reglare sau functionare, decat cele specificate in acest manual de utilizare poate duce la expunere la radiatii periculoase.

Tineti manualul de utilizare la indemana pentru referinte.

· Specificatiile si design-ul pot fi schimbate fara o anunatare in prealabil.

· Reproducerea partiala sau totala a acestui manual, nu este permisa fara acordul scris al NIKON VISION CO., LTD.

TRASATURI ESENTIALE

· masurarea distantei liniare: 10 – 500 metri / 11 – 550 yarzi / 33 – 999 picioare

· masurarea unghiului: ± 89º

· ecran pentru afisarea masurarii distantei:

· [Afisaj Intern]



(Distanta liniara)




0.5 metri / yarzi, 1 picior (masurarea distantei este mai putin de 100 m / 



yarzi / picioare)




1.0 metri / yarzi, 1 picior (masurarea distantei este de 100 m / yarzi / picioare 


sau mai departe)



(Distanta orizontala / inaltimea)




0.2 metri / yarzi, 0.5 picioare (masurarea distantei este mai putin de 100 m / 


yarzi / picioare)




1.0 metri / yarzi, 1 picior (masurarea distantei este de 100 m / yarzi / picioare 


sau mai departe)



(Unghiul)




0.1º (-10º – 10º)




1.0º (≤ - 10º, 10º≤)

· [Afisaj Extren]



(Distanta liniara)


0.5 metri / yarzi, 1 picior



(Distanta orizontala / inaltimea)
0.2 metri / yarzi, 0.5 picioare



(Unghiul)



0.1º 

· usor de obtinut zoom de 6X

· masoara distanta orizontala pana la tinta si inaltimea ei in relatie cu nivelul telemetrului, prin masurarea distantei liniare si a unghiului.

· masoara distanta pe verticala (inaltimea dintre doua puncte)

· rezultatele sunt afiste atat pe ecranul intern cat si pe cel extern. Ecranul extern arata simultan toate rezultatele.

· Sistemul de Prioritate a Tintei va permite sa alegeti situatia de masurat

· design rezistent la apa (nu este construit pentru folosirea sub apa)

· invizibil / sigur pentru ochi IEC Laser clasa 1M

· rezultatul este afisat in 30 de secunde

· compact, usor, cu un design ergonomic

· inchidere automata (dupa aproximativ 30 de secunde de neutilizare)

· implicit setarile de la 'Ultima utilizare'

· functie de masurare continua timp de 20 de secunde

Telemetrul cu laser Nikon Forestry 550 emite impulsuri inflarosii invizibile, nedaunatoare ochilor, care reflecta tinta selectata in receptorul optic. Circuitul sofisticat de incarcare este folosit pentru calculul instantaneu al distantelor, prin masurarea timpului in care fiecare impuls parcurge distanta de la telemetru la tinta si inapoi. Reflectivitatea laserului si rezultatele masuratorii pot varia in functie de conditiile climaterice si de mediu, culoarea, suprafata, marimea, forma, precum si alte caracteristici ale tintei.

Urmatorii factori asigura o cat mai buna acuratete si clasificare:

· folosirea pe timp de noapte

· vreme innorata

· tinte in culori luminoase

· tinte cu suprafete puternic reflectorizante

· tinte cu exterior stralucitor

· tinte mari

· tinte pozitionate la 90º

Masuratorile ar putea fi inexacte sau eronate in urmatoarele cazuri:

· tinte mici

· tinte cu suprafete nereflectorizante

· tinte care nu reflecta fasciculul laser (sticla, oglinda, etc)

· tinte negre

· tinte care au diverse adancituri / scobituri

· folosire pe ninsoare, ploaie, ceata

· tinta masurata prin sticla

· suprafete reflectorizante masurate pe diagonala

· tinta in miscare

· obstacol in miscare, in fata tintei

· tinte pozitionate in apa

CONTINUT

Corp...................................................................x 1

Geanta moale(550A S : CCN, Forestry)............x 1

Snur pentru gat...................................................x 1

Baterie Litium (CR2).........................................x 1

NOMENCLATOR

1 Lentile obiectiv monocular / apertura pentru emisii laser

2 Apertura pentru detectarea undelor laser

3 Ecran Extern

4 Buton MODE

5 Buton Pornire

6 

7 Inel de ajustare a dioptriilor

8 Index dioptrii

9 Capsa curea

10 Capac loc baterie

11 Capac loc baterie – indicatii Inchis / Deschis

12 Serie produs / eticheta explicativa

13 Eticheta atentionare laser

ECRAN INTERN

1. Tinta fixata / Sistem laser difuz

Tinta fixata. Tinta pozitionata in centrul lentilei.

Apare in timp ce laserul este folosit pentru a masura. (Ramane prezent pe parcursul unei singure masuratori. Clipeste pe parcursul masuratorilor continue.)

Atentie: Nu va uitati prin obiectivul lentilelor cand apare acest semn.

2. Distanta / afisarea masuratorii

Digital indica masurarea distantelor in metri / yarzi / picioare si unghiuri in grade. De asemenea indica statutul masuratorii precum 'Masurare in desfasurare', 'Masuratoare nereusita' sau 'Nu a putut fi masurat'.

<Exemple de rezultate de masurare>


(Distanta)


Afisarea rezultatelor: (≥100 m / yarzi / picioare)

ex. 234 m = [234m]


Afisarea rezultatelor: (<100m / yarzi)


ex. 76.5 yarzi = [76.5yd]


Afisarea rezultatelor: (<100 picioare)


ex. 82 picioare = [82]


(Unghiul)


Afisarea rezultatelor: (≤ - 10º si ≥ 10º)


ex. 36º = [36]










ex. -29º = [-29]


Afisarea rezultatelor: (- 10º < si < 10º)


ex. 3.5º = [3.5]










ex. -7.0º = [-7.0]


Acum masoara


Masurare esuata sau nu a putut masura distanta

3. Unitatile de afisare

[m] Indica masurarea distantei in metrii.

[yd] Indica masurarea distantei in yazi.

[Nici o unitate afisata] Indica masurarea distantei in picioare.

4. Indica conditiile bateriei. (Vezi 'Schimbarea bateriilor')

5. Modalitati de afisare


(Vezi 'Masurarea si afisajul' pentru operatii si exemple de afisaj)


Distanta Liniara



[Act] Calculeaza distanta liniara la tinta si afiseaza rezultatele.


Distanta orizontala



[Hor] Calculeaza distanta orizontala la tinta prin masurarea distantei liniara si a 


unghiului, si afiseaza rezultatele.


Inaltimea



[Hgt] Masoara inaltimea tintei de la nivelul orizontal, si afiseaza rezultatele.


Separarea verticala (inaltimea dintre doua puncte)



[Hgt+Hgt2] Foloseste referintele distantei liniare si a unghiului a doua puncte, pentru 

a calcula si afisa separarea verticala (inaltimea dintre doua puncte).


Ungiul



[Ang] Masoara unghiul tintei de la nivelul orizontal, si afiseaza rezultatele.

6. Prioritatea tintelor


Prioritate primei tinte



[1st] Indica cand este setat modul de prioritate prima tinta


Prioritate tinta indepartata



[Dst] Indica cand este setat modul de prioritate tinta indepartata.

Nota: Cand este setat modul Unghi (afisat simbolul [Ang], modul Prioritatea tintelor nu este afisat si nu mai lumineaza simbolurile [1st] sau [Dst].

Chiar daca ecranul / LCD-ul a fost produs folosind cea mai avansata tehnologie, este imposibil sa fie eliminat complet praful. Cand folositi acest produs, ecranul / LCD-ul este marit de inalta putere de magnificare a lentilelor si praful poate aparea ca un defect. Acest lucru nu afecteaza corectitudinea masuratorii.

SCHIMBAREA BATERIILOR

· Tipul bateriei: 3V CR2 baterie litium

· Indicatorii de stare a bateriei

Baterie incarcata suficient

Bateria se descarca

Clipeste - Bateria se descarca si ar trebui inlocuita

Dispare – Baterie descarcata si trebuie inlocuita

Clipeste pe ecran / LCD indica faptul ca bateria trebuie inlocuita

1. Deschide capacul de la locul bateriei

Folosind varful degetului mare sau o moneda, in partea adancita a capacului de la locul bateriei, roteste capacul urmarind sageata indicator Deschis / Inchis. Este posibil sa nu se deschida usor datorita stratului de cauciuc pentru rezistenta la apa.

2. Inlocuieste vechea baterie cu una noua

Instaleaza bateria noua cu simbolurile [+] si [-] pozitionate corect urmarind indicatiile 'Instalarea Bateriei' din locul bateriei (Pozitionati bateria cu polul [+] spre interiorul locului bateriei). [Telemetrul cu laser Forestry 550A nu functioneaza daca bateria nu este instalata corect].

3. Inchide capacul de la locul bateriei

Aliniaza indicatorul Deschis / Inchis cu punctul alb si fixeaza capacul. Folosind varful degetului mare sau o moneda, roteste capacul in sensul opus sagetii indicator. S-ar putea sa nu se inchida usor datorita stratului de cauciuc pentru rezistenta la apa., dar continuati sa-l rotiti pana se opreste. Asigurati-va ca capacul este inchis.

· Durata de viata a bateriei


Functionare continua: Aproximativ 10 000 ori (la 20ºC )


Fixarea tintei, masurarea, si oprirea automata sunt incluse intr-un singur ciclu. Aceasta figura difera in functie de temperatura si alti factori precum forma, culoarea tintei, etc.


*Telemetrul cu laser Forestry 550 este livrat cu baterie litium. Totusi, datorita descarcarii electrice naturale, durata de viata a bateriei poate fi mai scurta decat s-a mentionat mai sus.


Inlocuiti bateria daca Telemetrul cu laser Forestry 550 se scufunda in apa sau daca intra apa in locul bateriei.

UTILIZARE

Atentie – folosirea altor proceduri de verificare, reglare sau functionare, decat cele specificate in acest manual de utilizare poate duce la expunerea la radiatii periculoase.

1. Instalati o baterie in locul pentru baterii. (vezi 'Schimbarea bateriilor')

2. Capac de cauciuc

(Telemetru cu laser 550 A S)

Atat cei care poarta cat si cei care nu poarta ochelari, pot folosi telemetrul fara a atasa capacul de cauciuc.

(Telemetru cu laser 550)

Purtatorii de ochelari: indepartati capacele

Persoanele care nu poarta ochelari: nu indepartati capacele

3. Ajustarea dioptriilor

Ajustati dioptriile pentru a obtine o imagine clara pe ecran

In primul rand, rotiti inelul de reglare a dioptriilor in sens invers acelor de ceasornic pana cand ajunge la 'stop'. Apoi, porniti telemetrul pentru a activa ecranul. Rotiti inelul de reglare a dioptriilor in sensul acelor de ceasornic pana cand ecranul devine principal.

Daca dioptriile nu sunt reglate astfel incat sa se potriveasca ochilor dvs., ne veti putea tinti in mod corect subiectul.

4. Masurarea

Nota: Vezi separat 'Masurarea si afisarea' de pe ecranul extern.

Nota: Apasarea si mentinerea apasata a butonului POWER duce la afisarea tuturor simbolurilor pe ecranul intern. Dupa ce luati degetul de pe butonul POWER, va fi afisata ultima setare utilizata. (Daca apasati scurt butonul POWER si apoi va indepartati degetul, ecranul va afisa ultima setare utilizata fara a afisa si toate simbolurile. Aceasta nu este o problema.)

Inainte de a masura verificati setarile precum unitatea de masura, modalitatea de masurare si prioritatea subiectilor.

Vezi sectiunea modului relevant in acest manual de setari.

Vezi sectiunea 'Masurarea si afisarea' pentru detalii privind utilizarea si afisarea rezultatelor diferitelor moduri.

Telemetru se inchide dupa 30 de secunde de la ultima utilizare.


[Modul continuu de masurare]


Apasarea butonului POWER permite masurarea continua pentru 20 de secunde.


Clipeste in timpul masurarii.


La masurarea pinilor unui traseu de golf, de exemplu, utilizati Prioritate Primei Tinte si modul de masurare continuu pentru o masuratoare mai usoara. Fara nimic intre dvs si pin, cel mai mic numar indica distanta dintre dvs si pin.

5. Selectarea unitatilor de masura (Unitatea de masura presetata pentru 550A S este yardul, iar pentru 550 este piciorul).

· Verificati ca ecranul sa fie pornit

· Apasati si tineti apasat butonul MODE pentru aproximativ 2 secunde.

· Cand se schimba unitatea de afisare, eliberati butonul MODE.

· Repetati pasii 2 si 3 pana cand este afisata unitatea dorita.

· Cand veti termina setarea, rezultatele vor fi schimbate si afisate in unitatea de masura selectata.

6. Schimbarea modului de masurare (Modul de masurarea presetat este masurarea liniara a distantei)

· Verificati ca ecranul sa fie pornit

· Apasati butonul MODE pentru 0.5 secunde.

· Eliberati butonul MODE pentru a schimba modul.

· Repetati pasii 2 si 3 pana cand este afisata unitatea dorita.

· Schimbarea modului dupa masurare modifica rezultatele in noul mod.

· Dupa setarea modului, masurarea va fi facuta in noul mod.

7. Schimbarea modului intreg / limitat (Modul limitat este cel presetat)

· Apasati si tineti apasat butonul MODE pentru aproximativ 2 secunde.Verificati ca ecranul sa fie oprit

· Apasati si tineti apasat butonul MODE, apoi apasati si tineti apasat butonul POWER pentru 0.5 secunde.

· Apasati si tineti apasate ambele butoane, (mai mult de 2 secunde), pentru a verifica ca ecranul intern este pornit.

Cand aceste butoane sunt apasate, toate simbolurile sunt afisate. Cand simbolurile ......... si …....... nu apar, modul limitat este schimbat cu modul intreg.

Nota: Daca butoanele nu sunt apasate in ordinea corecta, schimbarea nu va avea loc.

Nota: Schimbarea modului poate fi confirmata si cand se schimba modul de afisate a unitatilor.

· Dati drumul butoanelor.

8. Schimbarea prioritatii tintei (La modelul 550A S este presetat modul Prima Tinta Prioritara, la telemetru 550 este presetat modul Tinta Indepartata Prioritara)

· Ecranul trebuie sa fie pornit

· Apasati si tineti apasat butonul MODE, apoi apasati si tineti apasat butonul POWER, pentru 0.5 secunde.

Nota: Daca butonul POWER nu este apasat in cele 0.5 secunde, unitatea de masura va fi schimbata.

· Continuati sa apasati si sa tineti apasate cele doua butoane (mai mult de 2 secunde) pana cand modul Prima Tinta Prioritara si modul Tinta Indepartata Prioritara se schimba.

Nota: Daca butoanele nu sunt apasate in ordinea corecta, schimbarea nu va avea loc.

Nota: Daca schimbarea nu se produce, repetati punctul doi.

· Dati drumul butoanelor

Nota: Deoarece Modul Tinta Prioritara nu este afisat in timpul masurarii Unghiului, schimbarea se face, dar confirmarea vizuala este imposibila. Schimba pe un alt mod de masurare pentru confirmare.

[Decideti care Tinta Prioritara sa o folositi]

Cand se obtin rezultate diferite in urma unei singure operatii de masurare, Telemetrul cu laser 550A S / Forestry 550 va afisa distanta fata de cea mai indepartata tinta in timpul folosirii modului Tinta Indepartata Prioritara, in timp ce in urma folosirii modului Prima Tinta Prioritarava indica distanta catre tinta cea mai apropiata.

ex. Cand masuram un copac din fata unei case;

	
	Copac
	Gard
	Casa

	Distanta pana la tinta
	115m
	123m
	128m


115m (distanta pana la copac) va fi afisata cu modul Prima Tinta Prioritara si 128m (distanta pana la casa) va fi afisata cu modul Tinta Indepartata Prioritara. Modul Prima Tinta Prioritara, de exemplu, are aplicabilitate in golf, in timp ce Tinta Indepartata Prioritara este utila pentru vanatori in zonele putenic impadurite.

9. Indicarea bateriei slabe / descarcate 

Clipirea simbolului bateriei indica ca bateria este descarcata si ar trebui schimbata. (Vezi ' Schimbarea Bateriei')

SPECIFICATII

[image: image1.emf]Sistemul de masurat

Afisarea tipului de masuratoare Distanta liniara: Act

Distanta orizontala: Hor

Inaltimea: Hgt

Unghiul: Ang

Separarea verticala (inaltimea dintre 2 puncte): Hgt + Hgt2

Masurarea distantei / unghiului Distanta:  10 – 500 metri / 11 -550 yarzi, 33 – 999 picioare

(999 picioare: 304.5 metri/ 333 yarzi)

Unghiul: 

Pasii de afisare a distantei / ungiului Intern Act( Distanta Liniara) 0.5 metrii / yarzi, 1.0 picioare (< 100 metrii / yarzi / picioare)

Hor (Distanta Orizontala) 0.2 metrii / yarzi, 0.5 picioare (< 100 metrii / yarzi / picioare)

1.0 metrii / yarzi, 1.0 picioare (≥ 100 metrii / yarzi / picioare)

Hgt (Inaltimea) 0.2 metrii / yarzi, 0.5 picioare (< 100 metrii / yarzi / picioare)

1.0 metrii / yarzi, 1.0 picioare (≥ 100 metrii / yarzi / picioare)

Ang (Unghiul)

Extern Distanta liniara 0.5 metrii / yarzi, 1.0 picioare 

Distanta orizontala 0.2 metrii / yarzi, 0.5 picioare

Inaltimea 0.2 metrii / yarzi, 0.5 picioare

Unghiul 0.1 º

Sistem  Sistem de schimbare a Primei Tinte Prioritare / Tinte Indepartate Prioritara

± 89 º

1.0 metrii / yarzi, 1.0 picioare (≥ 100 metrii / yarzi / picioare)

0.1 º (<10 º), 1.0 º (≥ 10º) 


[image: image2.emf]Sistem optic

Tipul Monocular roof – prism

Zoom / Magnificare 6x

Diametrul efectiv al lentilelor obiectivului (mm) Ø 21mm

Campul vizual unghiular (real)

Ochiul (mm) 18 mm

Diametrul lentilei (mm) Ø 3.5 mm

Reglarea dioptriei

6.0°

± 4m¯¹


[image: image3.emf]Altele

Temperatura de functionare

Susra de putere Baterie litium CR2x1, 3V DC, Oprire automata (approx. 30 sec.)

Dimensiuni (D X W X H) 130 x 45 x 69 mm

Greutate aprox. 210G (fara baterie)

Structura Corp: rezistent la apa (aprox. 1 m adancime, pana la 10 minute*)

(Locul pentru baterie: rezistent la apa**)

Siguranta si EMC Produs din Clasa Laser 1M (IEC680251:2001)

FCC Part 15 subpart B Clasa B

CE, directiva EMC, c-tick, WEEE 

-10° - +50°


[image: image4.emf]Laser

Clasa IEC Clasa 1M

Lungime de unda 870 nm

Durata pulsului 14 ns

Iesire 15 W

Divergente ale fascicolelor

Umiditate de functionare 80 % RH (fara condensatie)

Vertical: 5° - 8°, Orizontal: 25° - 36°


*Modelele rezistente la apa

Telemetrul 550A S / Forestry 550 sunt rezistente la apa, nu sufera leziuni la sistemul optic daca sunt scufundate sau scapate in apa la o adancime maxima de 1m, pana la 10 minute.

Telemetrul cu laser 550A S / Forestry 550 ofera urmatoarele avantaje:

· poate fi folosit in conditii de inalta umiditate, praf si ploaie fara riscul de a se defecta.

· nitrogenul il face rezistent la umiditate.

Observatii urmatoarele cand utilizati telemetrul cu laser 550A S / Forestier 550:

· deoarece unitatea nu are o structura perfect compacta, nu trebuie sa fie folosit sau tinut intr-o apa curgatoare.

· orice umezeala trebuie stearsa inainte de a regla partile care se misca, pentru a prevenii deteriorarea si din motive de siguranta.

Pentru a pastra telemetrul cu laser 550A S / Forestry 550 in bune conditii, Nikon Vision recomanda service regulat la un dealer autorizat.

** Locul pentru baterii este rezistent la apa. Apa poate intra in sistem daca telemetrul este scufundat in apa. Daca intra apa in locul pentru baterie, stergeti apa si permiteti locului pentru baterie sa se usuce.

PROBLEME / REPARATII

Daca telemetrul cu laser Nikon 550A / Forestry 550 trebuie reparat, va rugam contactati dealer-ul dvs local pentru detalii privind locul expeditiei. Inainte de a face acest lucru verificati tabelul cu problemele care ar putea sa apara:

	Simbol
	Verificari

	Telemetrul nu porneste – ecranul nu se lumineaza
	· Apasati butonul POWER

· Verificati si inlocuiti bateriile

	Nu poate fi aliniata tinta
	· Asigurati-va ca nu nimic, precum un deget, mana, nu blocheaza emisia laserului si detectorul de laser.

· Asigurati-va ca deschizatura emisiei laser precum si detectorul laser sunt curate. Curatati-le daca este nevoie.

· Asigurati-va ca forma si conditia tintei permit reflectarea undei laser.

· Inlocuiti bateria.

	[---] ('Nu poate masura') apare
	· Asigurati-va ca tineti telemetrul nemiscat in timp ce apasati butonul POWER

· Asigurati-va ca tinta este in raza de actiune a telemetrului (10 – 500m / 11 – 550 yarzi / 33 – 999 picioare)

	Tinta mai apropiata nu poate fi masurata
	· Asigurati-va ca nimic, precum frunzele si iarba, nu sta intre telemetrul cu laser 550A S / Forestry 550 si tinta.

	Tinta sub o anumita distanta nu poate fi masurata
	· Asigurati-va ca nimic, precum frunzele si iarba, nu sta intre telemetrul cu laser 550A S / Forestry 550 si tinta.

	Rezultatul masuratorii este instabil
	· Inlocuieste bateria

· Asigurati-va ca forma si conditia tintei permit reflectarea undei laser.

· Asigurati-va ca tineti telemetrul nemiscat in timp ce apasati butonul POWER

· Asigurati-va ca nimic, precum frunzele si iarba, nu sta intre telemetrul cu laser 550A S / Forestry 550 si tinta.

	Afisarea rezultatelor incorecte
	· Inlocuieste bateria

· Asigurati-va ca forma si conditia tintei permit reflectarea undei laser.

· Asigurati-va ca nimic, precum frunzele si iarba, nu sta intre telemetrul cu laser 550A S / Forestry 550 si tinta.


Daca problemele persista si dupa consultarea tabelului cu probleme, va rugam contactati dealer-ul dvs local pentru verificarea telemetrului cu laser. Nu lasati pe altcineva decat pe reprezentantii oficiali ai producatorului sa verifice sau sa repare telemetrul. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la defectarea produsului.

Acest produs este conform Regulilor FCC partea 15. Lucrul cu el indeplineste urmatoarele conditii:

1. acest produs nu poate produce interferente daunatoare, si

2. accepta orice interferenta primita, inclusinv interferentele care pot provoca operatii nedorite.

Acest echipament a fost testat si indeplineste conditiile unui sistem digital Clasa B, in conformitate cu Regulamentul FCC, partea 15 si cu directiva EU EMC. Aceste limite sunt impuse pentru a proteja impotriva interferentelor daunatoare. Acest echipament genereaza, foloseste si poate perturba energia frecventelor radio si, daca nu este instalat si utilizat in conformitate cu instructiunile, poate dauna comunicatiilor radio. Nu exista garantii ca nu interfereaza in anumite situatii. Daca echipamentul nu interfereaza cu receptorii radia sau de televiziune, lucru care poate fi determinat pornind si oprind echipmentul, utilizatorul e incurajat sa incerce sa corecteze interferenta prin una dintre urmatoarele metode:

· reorientand sau mutand antena

· mareasca distanta dintre echipament si receptor

· consulte dealer-ul sau un tehnician radio / tv experimentat, pentru ajutor.

Acest aparat digital clasa B indeplineste toate cerintele Interferentelor Canadiene.

Nu folositi Telemetrul cu Laser Nikon 550A S / Forestry 550 in scopuri dincolo de limitele sale de exactitate.

� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���








_105753268.unknown

_201136920.unknown

_201136152.unknown

_192446608.unknown

