[image: image1.png]lmpreund Pentru Naturd®




[image: image2.jpg]Geeeﬁo®

eanNnsult






Pentru scolarizari interne (incl. distribuitor)

For internal use only (trainings a.s.o.)

FISA PRODUS / PRODUCT FAMILY DATA

Nume furnizor / manufacturer's name:



ICS

Tara / country:






USA

Despre producator pe scurt / brief about the manufacturer:
Produce tehnica diamantata pentru 








taieri

Familie produs / product family name:



Motofierastrau cu lant diamantat

Descriere scurta / brief description:



Taie beton, piatra, beton armat, 








zidarie

Rol, functionare, utilizari generice (aplicatii) / role, function, main use (applications): 

·  Inlocuieste tehnica clasica a ciocanului rotopercutor si completeaza debitatorul cu disc

·  Taie materiale de constructii prin ‘slefuire’ cu ajutorul unui lant pe care sunt amplasate segmente diamantate (la fel ca si la debitator, dar sasiul purtator este un lant special in loc de disc – in cazul debitatorului)

·  Realizare a de taieri ‘pretentioase’, fara vibratii si cu timp de pregatire minim

· Diverse deschideri: ferestre, usi, guri de ventilatie

· Rosturi de dilatare

· Deschideri mici / adanci

*segment diamantat: reper sinterizat care contine particole de diamant artificial

Caracteristici / characteristics: 

· greutate redusa

· diferite lungimi ale sinei de ghidaj (pana la 63 cm)

· diferite puteri ale motorului utilajului

· antrenarea: motor termic sau hidraulic – de la o sursa externa (grup hidraulic, tractor etc)

· taiere umeda (apa este necesara pentru racire, spalare si ungere)

· etansare speciala a motorului si a articulatiilor lantului

· sistem de filtrare adaptat conditiilor de utilizare

· sisteme de siguranta active si pasive

Avantaje / advantages: 

· poate efectua taieturi cu colturi drepte sau poligonale

· posibilitate de taiere in arce de cerc

· suprafete foarte netede si precise

· lipsa prafului in timpul taierii

· zgomot redus in cazul antrenarii hidraulice

· eliminarea vibratiilor de la solutiile ‘clasice’ – nu afecteaza structura cladirilor de modificat

· taiere in profunzime la max. 60 cm

· latimi minime de 8cm

· acces in locuri inguste

· timp mic de pregatire a operatiunii

· intretinere usoara

· siguranta in exploatare

· manevrabilitate mare

Domenii aplicare / applications: constructii (generic, instalatii, modernizari / restaurari)

Categorii clienti / customer – user cathegories:

· Autostrazi / administrari drumuri (poduri, tunele etc.)

· Firme de constructii

· Constructii noi

· Restaurari

· Renovari

· Izolatii

· Instalatii

· Demolari

· Gaz

· Apa

· Societati prestari servicii

· Dezvoltatori cartiere rezidentiale

· Telefonie & cablu TV / date

· Aeroporturi

· Firme de inchirieri

· Cariere / prelucrarea pietrei

· Descarcerari / aparare civila

· Peisagistica 

Notiuni, termeni cheie / key notions, terms: beton, piatra, beton armat, tehnica diamantata, motofierastrau, antrenare hidraulica, motor termic, utilitati, bransare, instalatii, apa, curent. Gaz

Gepetto® Consult s.r.l. • Sediul: Dealul Cetatii 117 / 15, 500080 - Brasov • Punct de lucru: Strada Lunga 179 (intrare pe Memorandului) • Cod 500051 • Brasov, ROMANIA • Telefon +40 730 188888 • Fax +40 368 413505 • E-mail: info@gp2.ro • Web: www.gp2.ro • Cod unic de inregistrare 16437118 • Inregistrat la Registrul Comertului: J08/1132/2004 • Capital Social: 200 RON • Cont Raiffeisen Brasov (RON): RO50 RZBR 0000 0600 0477 7228 • Cont BRD - Groupe Societe Generale Brasov (RON): RO23 BRDE 080S V179 3477 0800 • Cont Trezoreria Brasov: RO25 TREZ 1315 069X XX00 5311


