[image: image1.png]lmpreund Pentru Naturd®




[image: image2.jpg]Geeeﬁo®

eanNnsult






Pentru scolarizari interne (incl. distribuitor)

For internal use only (trainings a.s.o.)

FISA PRODUS / PRODUCT FAMILY DATA

Nume furnizor / manufacturer's name:



Jensen

Tara / country:






Germania 

Despre producator pe scurt / brief about the manufacturer:
Produce tocatoare crengi din 1884, 








lider de piata in domeniul masinilor de 







tocat crengi

Familie produs / product family name:



Tocator crengi

Descriere scurta / brief description:



Marunteste / toaca crengi si alte 








resturi lemnoase

Rol, functionare, utilizari generice / role, function, main use: 

· elimina problema depozitarii crengilor si a altor resturi lemnoase si / sau optimizeaza transportul acestora

· marunteste materialul lemnos cu ajutorul unei volante cu 2 sau 3 cutite si contracutit, tocatura fiind eliminata printr-un jgheab ce are reglabila directia de aruncare; materialul lemnos este antrenat de valturi actionate hidraulic / sincron si impinse catre volanta port - cutit

· utilajul toaca crengi sau arbusti trasformandu-i in 'chips cu lungime de 5 – 20 mm

Caracteristici / characteristics:

· diametrul maxim al materialului de prelucrat (la tocatoarele cu disc 30 cm)

· carcasa robusta

· echipament silentios

· sisteme de siguranta active si pasive

· protectie la suprasarcina

· trapa jgheab de evacuare ajustabila

· propulsie hidraulica sincrona a valturilor de alimentare

· controlul sigurantei cu o maneta

· control hidraulic al alimentarii (inapoi-inainte-stop)

· control hidraulic al lungimii de taiere

· disc taietor cu 2 sau 3 cutite

· orientarea jgheabului de evacuare 360 grade

· posibilitate de rotire a utilajului montat pe sasiu

Avantaje / advantages: 

1. materialul tocat 

· poate fi folosit ca si combustibil solid pentru centralele termice

· reintegrarea rapida in natura a materialului lemnos prin compostare

· reduce spatiu de depozitare al crengilor

2. utilajul de tocat

· siguranta in functionare

· contor al orelor de functionare

· robustete

· durabilitate

Domenii aplicare / applications: agricultura, silvicultura, urbanism / lucrari comunale

Categorii utilizatori/ customer – user cathegories:

· Viticultura

· Legumicultura

· Pomicultura

· Societati prestari servicii spatii verzi, silvicultura

· Primarii

· Rezervatii naturale

· Exploatari forestiere

· Inchiriere utilaje

· Parcuri dendrologice

Notiuni, termeni cheie / key notions, terms: tocare , tocatura, cardan, motor termic, lemn de foc, crengi, lastari, curatenie, rumegus, lemn, disc, cutite

Gepetto® Consult s.r.l. • Sediul: Dealul Cetatii 117 / 15, 500080 - Brasov • Punct de lucru: Strada Lunga 179 (intrare pe Memorandului) • Cod 500051 • Brasov, ROMANIA • Telefon +40 730 188888 • Fax +40 368 413505 • E-mail: info@gp2.ro • Web: www.gp2.ro • Cod unic de inregistrare 16437118 • Inregistrat la Registrul Comertului: J08/1132/2004 • Capital Social: 200 RON • Cont Raiffeisen Brasov (RON): RO50 RZBR 0000 0600 0477 7228 • Cont BRD - Groupe Societe Generale Brasov (RON): RO23 BRDE 080S V179 3477 0800 • Cont Trezoreria Brasov: RO25 TREZ 1315 069X XX00 5311


